Правила пожарной безопасности для культовых сооружений

С целью предупреждения пожаров в период проведения Православного религиозного праздника «Крещение Господне» государственный пожарный надзор по Новосибирскому району и р.п. Кольцово напоминает основные требования правил пожарной безопасности для культовых сооружений:

- территория возле культовых сооружений должна содержаться в чистоте и очищаться от сгораемых отходов. На территории не допускается хранение любых сгораемых материалов и запрещается разводить костры. Помещения культовых сооружений должны своевременно очищаться от сгораемых отходов и постоянно содержаться в чистоте;

- эвакуационные выходы должны быть свободными, ничем не загромождёнными и в случае пожара обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Двери эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода верующих и посетителей из здания. Двери эвакуационных выходов во время пребывания в культовых сооружениях верующих и посетителей не должны запираться на запоры, которые открываются только с помощью ключей;

- молитвенные залы и другие помещения должны быть обеспечены огнетушителями;

- подсвечники и другие устройства с использованием открытого огня, необходимо установить на негорючие поверхности, которые выступают за их габариты (размеры проекции на пол, стены) не менее чем на 0,5 м. Конструкции подсвечников, лампад, светильников и т.д. должны исключать возможность самовыпадания свечей. Стационарные подсвечники и другие устройства с использованием открытого огня должны надёжно прикрепляться к полу, стене или потолку, а переносные - не должны устанавливаться на путях эвакуации. Подсвечники и другие устройства с использованием открытого огня, необходимо размещать от горючих конструкций и горючих отделочных материалов на расстоянии не менее 1 м. что бы исключалась возможность попадания открытого огня на строительные конструкции или другие отделочные материалы и капание горючих жидкостей на пол.

После богослужения и других массовых мероприятий, лицу, ответственному за соблюдение противопожарного режима необходимо проверить, чтобы все свечки и устройства культового назначения, в которых используется открытый огонь, были погашены.